Perl工具解析QXDM日志与AI平台协议分析

日志过滤：速率 / 接入 / 掉线三类问题的日志提取

本文旦面向需要使用 Perl 脚本从 QXDM 抓取的 NR5G 日志中快速提取特定问题域报文、再把提取结果交给 AI 平台做协议分析的工程师。文档讲解三个过滤脚本：速率、接入、掉线，每个脚本消息过滤，整个日志范围导出，输出为带时间戳的纯文本解码流，可直接粘贴给 AI 平台追问协议细节。三个脚本的 .pl 文件和skill文件与本文档放在同一目录。

1 文档目的与适用范围

QXDM 原始日志报文量极大（动辄上千万条），直接交给 AI 平台既慢又容易被无关消息淹没。先用 Perl 调用 QCAT 的消息过滤器，把与问题域相关的消息类型挑出来、按时间顺序导出成文本，再交给 AI 平台，AI 才能集中精力分析协议行为。本文档覆盖三类最常见的问题：上下行速率、接入（搜网注册附着）、掉线（无线链路失败）。

能独立运行三个 Perl 过滤脚本并看懂输出文件。

知道每类问题需要哪些 NR5G 消息类型、每条消息的作用。

能把过滤后的文本连同问题描述一起交给 AI 平台，获得协议级分析。

2 工作流程与总体思路

第一步：用 QXDM 抓取日志并保存为 QCAT 可打开的格式（HDF / QMDL / DLF）。

第二步：修改脚本顶部配置区的输入输出路径（本文档脚本不含时间过滤，导出整个日志）。

第三步：在装有 QCAT 6.x 的电脑上双击或命令行运行 perl 脚本，等待生成 .txt 文件。

第四步：按问题时间点截取 .txt 中的日志块（块头格式为 === 序号 0x消息类型 ===），连同问题现象交给 AI 平台。

一条重要经验：设备日志时间为 UTC，与本地时间可能相差数小时（如北京时间差 8 小时），向 AI 平台描述问题时务必说明日志时区，否则会对应错事件。

3 环境准备

3.1 软件要求

QCAT 6.x（安装后提供 COM 组件，脚本通过 QCAT6.Application 调用）。

Strawberry Perl（含 Win32::OLE 模块），脚本用 perl 解释器直接运行。

3.2 运行方法

# 直接运行（使用脚本内配置区路径） perl 01_filter_rate.pl # 输出示例（过滤后的文本） === 00000001 0xB823 === 2026 Oct 22 01:17:51.259 [BE] 0xB823 NR5G RRC Serving Cell Info Physical Cell ID = 404 DL Frequency = 627264 DL Bandwidth = 100 ... # ============ 速率日志摘要 ============ # 按消息类型统计 # 0xB888 23547 NR5G MAC PDSCH Stats

3.3 输出文件格式说明

每条消息前有块头 === 八位序号 0x类型 ===，序号即消息在过滤结果中的顺序。

块头下一行是原始时间戳（设备时间），之后是消息的完整解码文本。

文件末尾自动附加事件摘要与按消息类型的统计，便于快速判断日志里有什么。

4 工具一 过滤分析5G上下行速率日志

用途：提取上下行调度、RB 占用、MCS、层数、调制方式、BLER 重传、信号质量与数据面字节数，用于定位速率低、速率波动、RB 资源不足、BLER 高等问题。

| 分组 | 消息 (0x代码) | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 调度 | 0xB885 / 0xB883 / 0xB886 / 0xB887 | DCI 授权、PUSCH/PDSCH 逐次调度的 RB/MCS/TB Size |
| CRC 统计 | 0xB888 | 下行 PDSCH CRC 通过/失败累计、BLER、重传 |
| 反馈 | 0xB89B / 0xB896 / 0xB8A7 | HARQ ACK/NACK、CQI/RI/PMI |
| 射频 | 0xB8D8 / 0xB8B5 | Serving SNR、上行发射功率分布 |
| 数据面 | 0xB857 / 0xB872 / 0xB842 / 0xB860 | L2 上下行 TB 字节、PDCP 上下行字节 |
| 小区信息 | 0xB823 | 服务小区 PCI、频点、带宽 |

4.1 输出判读要点

下行物理层速率用 0xB888 的 CRC Pass TB Bytes 累计值差分计算，或用 0xB887 每条 PDSCH 的 TB Size 求和。

上行速率用 0xB883 中 PUSCH 记录的 TB Size 求和。

RB 占用、MCS、调制、层数看 0xB887（下行）与 0xB883（上行）的对应字段，判断调度是否喂饱。

BLER 持续高、MCS 被压低，说明链路质量差，结合 0xB8D8 的 SNR 一起看。

5 工具二 过滤分析5G接入问题日志

用途：提取 RRC 建链与 NAS 注册流程、搜网与小区评估、随机接入全过程，用于分析搜网慢、无服务、Attach/Registration 被拒绝、注册后不建业务等问题。

| 分组 | 消息 (0x代码) | 作用 |
| --- | --- | --- |
| RRC 信令 | 0xB821 / 0xB822 / 0xB823 / 0xB825 | RRC Setup/重配/拒绝、MIB、服务小区、RRC 配置 |
| NAS 信令 | 0xB80C / 0xB80D | MM5G 注册状态、Service Request |
| 随机接入 | 0xB889 / 0xB88A | RACH 触发原因与 Msg1~Msg4 结果 |
| 搜网评估 | 0xB970 / 0xB96F / 0xB950 / 0xB96D / 0xB98F / 0xB9A7 | 空闲态 S 准则、连接态评估、公共配置、天线分集 |
| 辅助确认 | 0xB890 / 0xB842 / 0xB860 / 0xB8D8 | DRX、SRB 信令流量、SNR |

5.1 输出判读要点

在 RRC OTA 文本中检索 Attach reject / Registration reject，看 EMM/5GMM cause（如 cause 27 N1 mode not allowed 表示 N1 被禁）。

0xB80C 看注册状态是否进入注册态；0xB889/0xB88A 看随机接入是否成功、失败在哪一步（Msg1/Msg2/Msg3/Msg4）。

连续 RACH 失败且 0xB823 服务小区不变化时，优先怀疑上行链路或小区阻塞。

6 工具三 过滤分析5G掉线问题日志

用途：提取无线链路失败（RLF）前后的一条完整证据链：RRC 与随机接入、波束失败与 RLM、上行发送挂起、信号质量、网络侧调度、L2 缓冲，用于定位语音/数据掉线的根因。

| 分组 | 消息 (0x代码) | 作用 |
| --- | --- | --- |
| RRC/RLF | 0xB821 / 0xB822 / 0xB823 / 0xB825 / 0xB889 / 0xB88A | 重配置、服务小区变化、RACH 触发原因（RLF/BEAM_FAILURE） |
| 波束与 RLM | 0xB959 / 0xB8AE / 0xB89C / 0xB890 | IS/OOS BLER、TX_SUSPEND 上行丢弃、流控、DRX |
| 信号质量 | 0xB8D8 / 0xB97F / 0xB8B5 | SNR、RSRP/RSRQ/SINR、发射功率 |
| 调度反馈 | 0xB885 / 0xB883 / 0xB888 / 0xB89B / 0xB896 | DCI 是否还在下发、PDSCH 统计、HARQ 反馈 |
| L2 缓冲 | 0xB873 / 0xB860 / 0xB842 / 0xB868 / 0xB84D / 0xB872 / 0xB857 | BSR、PDCP/RLC 收发与缓冲堆积 |

6.1 输出判读要点

先看 0xB889 RACH Trigger 的原因字段，区分 RLF、波束失败、SR 失败。

0xB959 的 Purpose=BEAM_FAILURE 与 IS/OOS BLER 记录波束失败检测过程。

0xB8AE 的 Drop Reason=TX_SUSPEND 表示 MAC 丢弃 PUCCH/PUSCH 发送，是上行被挂起的直接证据。

对照 0xB885 的 DCI 次数：网络侧不再下发授权时，BSR/SR 发不出去，缓冲在 0xB860/0xB868 持续堆积。

7 输出结果交给AI平台做协议分析

7.1 提问模板

过滤后的 .txt 是纯文本，直接粘贴或上传给 AI 平台即可。建议按下面模板提问：

【日志背景】NR5G，设备日志为 UTC 时间；小区 PCI=347，N78，100MHz。 【问题现象】HH:MM:SS 至 HH:MM:SS 期间语音中断，约 20 秒后 RRC 重建恢复。 【过滤日志】已过滤 RACH Trigger/Attempt、Skip UL TX、RLM、DCI、PDCP/RLC 统计。 【问题】 1. 该时段 MAC 是否处于 SR/BSR 待处理状态？为什么 PUCCH/PUSCH 未发送？ 2. TX_SUSPEND 由什么条件触发、如何清除？ 3. 网络侧最后一条上行授权与最后一次 SR 分别在什么时间？

7.2 三个场景的 AI 分析指引文件（SKILL.md）

文档同目录另附三个 SKILL.md 文件。把对应场景的 SKILL.md 内容与过滤后的日志一起提供给 AI 平台，AI 会按其中的消息速查与判定规则，输出带日志块号证据的分析报告。

01_throughput_analysis_skill.md：上下行速率分析。

02_access_analysis_skill.md：接入（搜网/注册/RACH）分析。

03_drop_analysis_skill.md：掉线/RLF 分析。

日志块保留 === 序号 0x类型 === 块头，AI 引用块号时你能快速回查。

让 AI 先给事件时间线，再给根因结论，并要求每个结论都引用日志块号。

附录A 过滤分析5G上下行速率日志 完整源码 (01_filter_rate.pl)

脚本与本文档同目录存放，可直接用文本编辑器另存为同名 .pl 文件；运行前修改配置区的输入输出路径。

use strict; use warnings; use Win32::OLE; use constant FALSE => 0; use constant TRUE => 1; use constant NULL => 0; # ============================================================ # 工具1：过滤分析 5G 上下行速率的日志 # 输出整个日志中的调度/速率/信号质量相关报文，供后续速率分析 # 配置区：只改这两个路径，本脚本不做时间过滤 # ============================================================ my $HDF = 'D:\\logs\\xx.hdf'; # 输入：QCAT 可打开的日志（HDF/QMDL/DLF） my $OUT = 'D:\\logs\\rate_filter.txt'; # 输出：过滤后的解码文本 my @CODES = ( 0xB885, # MAC DCI Info（上下行授权/MCS） 0xB883, # MAC UL Physical Channel Schedule Report（PUSCH: RB/MCS/TB Size） 0xB886, # MAC DL TB Report 0xB887, # MAC PDSCH Status（每个 PDSCH 的 RB/MCS/TB Size/层数/调制/CRC） 0xB888, # MAC PDSCH Stats（DL CRC 累计/BLER/重传） 0xB896, # MAC UCI Payload Information 0xB89B, # MAC UCI Information（HARQ ACK/NACK） 0xB8A7, # MAC CSF Report（CQI/RI/PMI） 0xB8D8, # LL1 SERVING SNR 0xB8B5, # MAC Tx Pwr Dist Stats（上行发射功率分布） 0xB857, # L2 DL DATA PDU（DL TB Size） 0xB872, # L2 UL TB 0xB842, # PDCP DL Rbs Stats（PDCP 下行字节） 0xB860, # PDCP UL Stats（PDCP 上行字节） 0xB823, # RRC Serving Cell Info（PCI/频点/带宽） ); my $app = Win32::OLE->new('QCAT6.Application') or die "no QCAT\n"; $app->{Visible} = FALSE; $app->{UsePCTime} = FALSE; my $filter = $app->{PacketFilter}; $filter->SetAll(FALSE); for my $c (@CODES) { $filter->Set($c, TRUE); } $filter->Commit(); die "OpenLog failed: $app->{LastError}\n" unless $app->OpenLog($HDF); print "loaded: $app->{PacketCount} packets\n"; open(my $fh, '>', $OUT) or die "out: $!"; binmode($fh); print $fh "# 5G 上下行速率日志过滤输出\n# 日志: $HDF\n"; my (%cnt, $ul_dci, $dl_dci); my $p = $app->{FirstPacket}; my $n = 0; while ($p) { $n++; my $type = $p->{Type}; $cnt{$type}++; my $txt = $p->{Text}; $txt =~ s/\r\n/\n/g; printf $fh "=== %08d\t0x%X ===\n", $n, $type; print $fh $txt; print $fh "\n"; if ($type == 0xB885) { $ul_dci++ while $txt =~ /\bUL_\d_\d\b/g; $dl_dci++ while $txt =~ /\bDL_\d_\d\b/g; } last unless $p->Next(); } print $fh "\n# ============ 速率日志摘要 ============\n"; print $fh "# UL DCI 授权 $ul_dci 次, DL DCI 分配 $dl_dci 次\n"; print $fh "# 按消息类型统计\n"; for my $t (sort { $cnt{$b} <=> $cnt{$a} } keys %cnt) { my $name = $app->GetPacketTypeName($t); printf $fh "# 0x%X\t%d\t%s\n", $t, $cnt{$t}, $name; } close $fh; print "done, $n packets -> $OUT\n"; $p = NULL; $filter = NULL; $app = NULL;

附录B 过滤分析5G接入问题日志 完整源码 (02_filter_access.pl)

脚本与本文档同目录存放，可直接用文本编辑器另存为同名 .pl 文件；运行前修改配置区的输入输出路径。

use strict; use warnings; use Win32::OLE; use constant FALSE => 0; use constant TRUE => 1; use constant NULL => 0; # ============================================================ # 工具2：过滤分析 5G 接入问题的日志 # 覆盖 RRC 建链 / NAS 注册流程 / 搜索与小区评估 / 随机接入， # 用于分析 Attach/Registration 失败、搜网慢、无服务等问题。 # 配置区：只改这两个路径，本脚本不做时间过滤 # ============================================================ my $HDF = 'D:\\logs\\xx.hdf'; # 输入：QCAT 可打开的日志 my $OUT = 'D:\\logs\\access_filter.txt'; # 输出：过滤后的解码文本 my @CODES = ( # RRC / NAS 层（接入信令） 0xB821, # RRC OTA Packet（RRC Setup / 重配 / 拒绝，内含 NAS 消息） 0xB822, # RRC MIB Info 0xB823, # RRC Serving Cell Info（PCI/频点/带宽） 0xB825, # RRC Configuration Info 0xB80C, # NAS MM5G State（注册状态变化） 0xB80D, # NAS MM5G Service Request # 随机接入 0xB889, # MAC RACH Trigger（触发原因） 0xB88A, # MAC RACH Attempt（Msg1~Msg4 与结果） # 搜网与小区评估 0xB970, # ML1 Searcher Idle S Criteria 0xB96F, # ML1 Searcher Conn Eval 0xB950, # ML1 DL Common Config 0xB96D, # ML1 Searcher ACQ Config And Response 0xB98F, # ML1 Antenna Switch Diversity 0xB9A7, # ML1 DLM2 CA Metrics Request # 辅助确认（DRX / 信令面数据流 / 信号质量） 0xB890, # MAC CDRX Events Info 0xB842, # PDCP DL Rbs Stats（SRB 信令流量） 0xB860, # PDCP UL Stats 0xB8D8, # LL1 SERVING SNR ); my $app = Win32::OLE->new('QCAT6.Application') or die "no QCAT\n"; $app->{Visible} = FALSE; $app->{UsePCTime} = FALSE; my $filter = $app->{PacketFilter}; $filter->SetAll(FALSE); for my $c (@CODES) { $filter->Set($c, TRUE); } $filter->Commit(); die "OpenLog failed: $app->{LastError}\n" unless $app->OpenLog($HDF); print "loaded: $app->{PacketCount} packets\n"; open(my $fh, '>', $OUT) or die "out: $!"; binmode($fh); print $fh "# 5G 接入问题日志过滤输出\n# 日志: $HDF\n"; my (%cnt, %rach_reason, %rach_result, %serv_cell); my $p = $app->{FirstPacket}; my $n = 0; while ($p) { $n++; my $type = $p->{Type}; $cnt{$type}++; my $txt = $p->{Text}; $txt =~ s/\r\n/\n/g; printf $fh "=== %08d\t0x%X ===\n", $n, $type; my ($h,$mi,$s,$ms) = $txt =~ /(\d\d):(\d\d):(\d\d)\.(\d\d\d)/; my $ts = defined $h ? "$h:$mi:$s.$ms" : '--:--:--.---'; if ($type == 0xB889) { my ($reason) = $txt =~ /Rach Reason\s*=\s*(\w+)/; $reason //= '?'; $rach_reason{$reason}++; print $fh ">>> RACH_TRIGGER $ts reason=$reason\n"; } elsif ($type == 0xB88A) { my ($res) = $txt =~ /RACH Result\s*=\s*(\w+)/; $res //= '?'; $rach_result{$res}++; print $fh ">>> RACH_ATTEMPT $ts result=$res\n"; } elsif ($type == 0xB823) { my ($pci) = $txt =~ /Physical Cell ID\s*=\s*(\d+)/; $serv_cell{"pci=$pci"}++ if defined $pci; print $fh ">>> SERVING_CELL $ts pci=", ($pci // '?'), "\n"; } print $fh $txt; print $fh "\n"; last unless $p->Next(); } print $fh "\n# ============ 接入事件摘要 ============\n"; print $fh "# RACH 触发原因: ", join(' ', map { "$_=$rach_reason{$_}" } keys %rach_reason), "\n"; print $fh "# RACH 结果: ", join(' ', map { "$_=$rach_result{$_}" } keys %rach_result), "\n"; print $fh "# 服务小区: ", join(' ', map { "$_=$serv_cell{$_}" } keys %serv_cell), "\n"; print $fh "# 按消息类型统计\n"; for my $t (sort { $cnt{$b} <=> $cnt{$a} } keys %cnt) { my $name = $app->GetPacketTypeName($t); printf $fh "# 0x%X\t%d\t%s\n", $t, $cnt{$t}, $name; } close $fh; print "done, $n packets -> $OUT\n"; $p = NULL; $filter = NULL; $app = NULL;

附录C 过滤分析5G掉线问题日志 完整源码 (03_filter_drop.pl)

脚本与本文档同目录存放，可直接用文本编辑器另存为同名 .pl 文件；运行前修改配置区的输入输出路径。

use strict; use warnings; use Win32::OLE; use constant FALSE => 0; use constant TRUE => 1; use constant NULL => 0; # ============================================================ # 工具3：过滤分析 5G 掉线问题的日志 # 覆盖一条完整掉线证据链：RRC/RLF、波束失败与 RLM、 # TX_SUSPEND（上行丢弃）、信号质量、调度反馈、L2 缓冲。 # 配置区：只改这两个路径，本脚本不做时间过滤 # ============================================================ my $HDF = 'D:\\logs\\xx.hdf'; # 输入：QCAT 可打开的日志 my $OUT = 'D:\\logs\\drop_filter.txt'; # 输出：过滤后的解码文本 my @CODES = ( # RRC / RLF / 重建立 0xB821, # RRC OTA Packet 0xB822, # RRC MIB Info 0xB823, # RRC Serving Cell Info（PCI/频点变化） 0xB825, # RRC Configuration Info 0xB889, # MAC RACH Trigger（触发原因: RLF / BEAM_FAILURE / SR_Failure） 0xB88A, # MAC RACH Attempt # 波束与无线链路监控 0xB959, # ML1 RLM Stats（IS/OOS BLER、Purpose=BEAM_FAILURE） 0xB8AE, # MAC Skip UL TX（TX_SUSPEND / CDRX 丢弃 PUCCH/PUSCH） 0xB89C, # MAC Flow Control 0xB890, # MAC CDRX Events Info # 信号质量 0xB8D8, # LL1 SERVING SNR 0xB97F, # ML1 Searcher Measurement Database Update Ext（RSRP/RSRQ/SINR） 0xB8B5, # MAC Tx Pwr Dist Stats LOG # 调度与反馈（判断网络侧是否还在调度） 0xB885, # MAC DCI Info 0xB883, # MAC UL Physical Channel Schedule Report 0xB888, # MAC PDSCH Stats 0xB89B, # MAC UCI Information（HARQ ACK/NACK） 0xB896, # MAC UCI Payload Information # L2 缓冲与 BSR（判断上行数据是否堆积） 0xB873, # L2 UL BSR 0xB860, # PDCP UL Stats 0xB842, # PDCP DL Rbs Stats 0xB868, # RLC UL Stats 0xB84D, # RLC DL Stats 0xB872, # L2 UL TB 0xB857, # L2 DL DATA PDU ); my $app = Win32::OLE->new('QCAT6.Application') or die "no QCAT\n"; $app->{Visible} = FALSE; $app->{UsePCTime} = FALSE; my $filter = $app->{PacketFilter}; $filter->SetAll(FALSE); for my $c (@CODES) { $filter->Set($c, TRUE); } $filter->Commit(); die "OpenLog failed: $app->{LastError}\n" unless $app->OpenLog($HDF); print "loaded: $app->{PacketCount} packets\n"; open(my $fh, '>', $OUT) or die "out: $!"; binmode($fh); print $fh "# 5G 掉线问题日志过滤输出\n# 日志: $HDF\n"; my (%cnt, %rach_reason, %rach_result, %skip_reason, %serv_cell, $ul_dci, $dl_dci, $bsr_n); my $p = $app->{FirstPacket}; my $n = 0; while ($p) { $n++; my $type = $p->{Type}; $cnt{$type}++; my $txt = $p->{Text}; $txt =~ s/\r\n/\n/g; printf $fh "=== %08d\t0x%X ===\n", $n, $type; my ($h,$mi,$s,$ms) = $txt =~ /(\d\d):(\d\d):(\d\d)\.(\d\d\d)/; my $ts = defined $h ? "$h:$mi:$s.$ms" : '--:--:--.---'; if ($type == 0xB889) { my ($reason) = $txt =~ /Rach Reason\s*=\s*(\w+)/; $reason //= '?'; $rach_reason{$reason}++; print $fh ">>> RACH_TRIGGER $ts reason=$reason\n"; } elsif ($type == 0xB88A) { my ($res) = $txt =~ /RACH Result\s*=\s*(\w+)/; $res //= '?'; $rach_result{$res}++; print $fh ">>> RACH_ATTEMPT $ts result=$res\n"; } elsif ($type == 0xB823) { my ($pci) = $txt =~ /Physical Cell ID\s*=\s*(\d+)/; $serv_cell{"pci=$pci"}++ if defined $pci; print $fh ">>> SERVING_CELL $ts pci=", ($pci // '?'), "\n"; } elsif ($type == 0xB8AE) { $skip_reason{TX_SUSPEND}++ while $txt =~ /TX_SUSPEND/g; print $fh ">>> SKIP_UL_TX $ts tx_suspend=", (scalar(() = $txt =~ /TX_SUSPEND/g)), "\n"; } elsif ($type == 0xB959) { my ($purp) = $txt =~ /Purpose\s*=\s*(\w+)/; print $fh ">>> RLM_STATS $ts purpose=", ($purp // '?'), "\n"; } elsif ($type == 0xB885) { $ul_dci++ while $txt =~ /\bUL_\d_\d\b/g; $dl_dci++ while $txt =~ /\bDL_\d_\d\b/g; } elsif ($type == 0xB873) { $bsr_n++; print $fh ">>> UL_BSR $ts\n"; } print $fh $txt; print $fh "\n"; last unless $p->Next(); } print $fh "\n# ============ 掉线事件摘要 ============\n"; print $fh "# UL DCI 授权 $ul_dci 次, DL DCI 分配 $dl_dci 次, UL BSR 上报 $bsr_n 次\n"; print $fh "# RACH 触发原因: ", join(' ', map { "$_=$rach_reason{$_}" } keys %rach_reason), "\n"; print $fh "# RACH 结果: ", join(' ', map { "$_=$rach_result{$_}" } keys %rach_result), "\n"; print $fh "# TX_SUSPEND(上行丢弃): ", ($skip_reason{TX_SUSPEND} // 0), " 次\n"; print $fh "# 服务小区: ", join(' ', map { "$_=$serv_cell{$_}" } keys %serv_cell), "\n"; print $fh "# 按消息类型统计\n"; for my $t (sort { $cnt{$b} <=> $cnt{$a} } keys %cnt) { my $name = $app->GetPacketTypeName($t); printf $fh "# 0x%X\t%d\t%s\n", $t, $cnt{$t}, $name; } close $fh; print "done, $n packets -> $OUT\n"; $p = NULL; $filter = NULL; $app = NULL;

附录D 5G上下行速率场景 AI 分析指引 (01_throughput_analysis_skill.md)

将本文件内容与过滤后的日志一起提供给 AI 平台作为分析指引，AI 会按其中的工作流、消息速查与判定规则输出结论。

--- name: nr5g-throughput-log-analysis description: 分析 NR5G QXDM/QCAT 过滤日志中的上下行速率问题（速率低、波动、调度不足、BLER 高等），输入为过滤后的解码文本。 --- # NR5G 上下行速率日志分析 ## 触发条件 用户报告下行或上行速率不达标、速率波动大、RB 资源未占满、BLER 高，且提供了经过 Perl 工具过滤的速率日志文本。 ## 输入格式说明 - 每条消息前有块头 `=== 八位序号 0x类型 ===`，序号用于证据引用。 - 块头下一行是设备时间戳（注意用户会声明时区，通常为 UTC）。 - 文件末尾附事件摘要和按消息类型的统计。 ## 分析流程 1. 确定测试窗口与业务方向切换点：下行 TB 字节大幅下降、上行 TB 字节大幅上升的时段即切换点；先下后上与同传要分开统计。 2. 计算速率：下行用 0xB888 CRC Pass TB Bytes 累计值差分，或用 0xB887 每条 PDSCH 的 TB Size 求和；上行用 0xB883 中 PUSCH 记录的 TB Size 求和。 3. 检查调度是否喂饱：RB 占用率、MCS、层数、调制方式、DCI 次数。 4. 检查链路质量：BLER、HARQ ACK/NACK、CQI/RI、SNR、发射功率。 5. 分层归因：区分应用层/PDCP 层与物理层差异、区分首传与重传口径。 ## 关键消息与字段速查 - 0xB885 MAC DCI Info：上下行授权次数、MCS（注意动态表头）。 - 0xB887 MAC PDSCH Status：TB Size、MCS、Rbs、RV、HARQ Id、K1、Layers、CRC State、Mod Type。 - 0xB883 MAC UL Physical Channel Schedule Report：PUSCH 的 RB Start/Num RBs、MCS、TB Size、TX Mode、TX Type（NEW_TX/RETX）。 - 0xB888 MAC PDSCH Stats：Num CRC Pass/Fail TB、Num ReTx、CRC Pass TB Bytes（累计值）。 - 0xB89B MAC UCI Information：HARQ ACK/NACK 反馈。 - 0xB8A7 MAC CSF Report：CQI、RI、PMI。 - 0xB8D8 LL1 SERVING SNR：各 RX 天线 SNR。 - 0xB8B5 MAC Tx Pwr Dist Stats：上行发射功率分档。 ## 判定规则 - BLER 持续高于 10%：链路质量差，优先查 SNR/RSRP，再看 MCS 被压低。 - RB 占用率长期低于 60% 且缓冲有数据：调度受限或配置限制。 - MCS 高但速率低：检查层数、调制与 TB Size，是否被误用单层。 - 上行重传率（TX Type=RETX 占比）高：上行链路受限或功率受限。 ## 输出要求 - 按秒或按相给出速率、RB、MCS、BLER、CQI/RI、SNR 的汇总表。 - 时间线描述业务方向切换与异常时段。 - 每个结论附日志块号（=== 序号 0x类型 ===）作为证据。 ## 注意事项 - 物理层速率含重传与协议开销，会高于应用层测速软件结果。 - 累计计数器必须用前后两次的差值，不能用单条数值。

附录E 5G接入场景 AI 分析指引 (02_access_analysis_skill.md)

将本文件内容与过滤后的日志一起提供给 AI 平台作为分析指引，AI 会按其中的工作流、消息速查与判定规则输出结论。

--- name: nr5g-access-log-analysis description: 分析 NR5G QXDM/QCAT 过滤日志中的接入问题（搜网慢、无服务、Attach/Registration 拒绝、随机接入失败），输入为过滤后的解码文本。 --- # NR5G 接入问题日志分析 ## 触发条件 用户报告搜网慢、无服务、Attach/Registration 被拒绝、注册后不建业务，且提供了经过 Perl 工具过滤的接入日志文本。 ## 输入格式说明 - 每条消息前有块头 `=== 八位序号 0x类型 ===`，序号用于证据引用。 - 事件标记 `>>> RACH_TRIGGER`、`>>> RACH_ATTEMPT`、`>>> SERVING_CELL` 已由过滤脚本插入。 - RRC OTA 文本内嵌 NAS 消息，需按 3GPP TS 24.501 解码关键 IE 与 cause。 ## 分析流程 1. 定基线：用 0xB823 服务小区消息梳理驻留小区变化时间线。 2. RRC 建链：在 0xB821 中找 RRC Setup / SetupComplete / Reject 及原因。 3. NAS 注册：跟踪 Registration request → accept/reject，记录 5GMM cause；0xB80C 看注册状态变化。 4. 随机接入：0xB889 看触发原因，0xB88A 看 Msg1~Msg4 成功失败点。 5. 搜网评估：0xB970/0xB96F 看空闲态 S 准则与连接态小区评估，0xB98F 看天线分集切换。 ## 关键消息与字段速查 - 0xB821 RRC OTA Packet：RRC Setup、RRC Reject、RRCRelease，内嵌 NAS。 - 0xB80C NAS MM5G State：注册状态（DEREGISTERED/REGISTERED）。 - 0xB80D NAS MM5G Service Request：业务请求。 - 0xB823 RRC Serving Cell Info：PCI、DL/UL Frequency、Bandwidth。 - 0xB889 MAC RACH Trigger：Rach Reason（INITIAL_ACCESS/RLF/BEAM_FAILURE 等）。 - 0xB88A MAC RACH Attempt：Msg1~Msg4 位图、RACH Result、RA_RNTI、C_RNTI。 - 0xB970 / 0xB96F：空闲态 S 准则、连接态小区评估。 ## 判定规则 - Registration reject 5GMM cause 27（N1 mode not allowed）：N1 被网络禁止，勿按 APN 问题处理。 - Attach reject EMM cause 17（Network failure）且伴随无效 DNN/APN：数据配置问题。 - RACH 多次 FAILURE_MSG4_CT_TIMER_EXPIRED：竞争解决失败，检查上行链路与小区拥塞。 - 连续 RACH 失败且服务小区不变：优先怀疑上行受限，而非小区选择异常。 ## 输出要求 - 输出 RRC→NAS→RACH 的接入流程时间线。 - 明确拒绝/失败原因（cause 值与含义），区分 RRC 层与 NAS 层问题。 - 每个结论附日志块号作为证据。 ## 注意事项 - 设备日志通常为 UTC，与本地时间存在固定偏差，先对齐再下结论。 - 单次 RACH 失败不代表接入失败，要看是否有后续成功与 NAS 层结果。

附录F 5G掉线场景 AI 分析指引 (03_drop_analysis_skill.md)

将本文件内容与过滤后的日志一起提供给 AI 平台作为分析指引，AI 会按其中的工作流、消息速查与判定规则输出结论。

--- name: nr5g-drop-rlf-log-analysis description: 分析 NR5G QXDM/QCAT 过滤日志中的掉线/无线链路失败问题（RLF、波束失败、上行挂起、RRC 重建），输入为过滤后的解码文本。 --- # NR5G 掉线 / RLF 日志分析 ## 触发条件 用户报告通话或数据中断后恢复（出现 RRC 重建），且提供了经过 Perl 工具过滤的掉线日志文本。 ## 输入格式说明 - 每条消息前有块头 `=== 八位序号 0x类型 ===`，序号用于证据引用。 - 事件标记 `>>> RACH_TRIGGER`、`>>> RACH_ATTEMPT`、`>>> SERVING_CELL`、`>>> SKIP_UL_TX`、`>>> RLM_STATS`、`>>> UL_BSR` 已由过滤脚本插入。 - 文件末尾附 TX_SUSPEND 次数、DCI 次数、BSR 次数等摘要。 ## 分析流程 1. 定位起点：0xB889 的 RACH 触发原因（RLF / BEAM_FAILURE / SR_Failure）与 0xB959 的 Purpose。 2. 重建波束失败过程：0xB959 中 IS/OOS 滤波 BLER 逐帧变化，确认是否达到 beamFailureInstanceMaxCount。 3. 检查上行挂起：0xB8AE 中 Drop Reason=TX_SUSPEND 与 Drop Chan Type（PUCCH/PUSCH），统计挂起起止。 4. 检查调度中断：0xB885 中上下行 DCI 最后一次下发时刻，确认网络侧是否停止调度。 5. 检查缓冲堆积：0xB860 PDCP UL Stats 缓冲字节、0xB868 RLC UL、0xB873 BSR。 6. 确认恢复路径：RACH SUCCESS 或 ABORTED → 服务小区变化 → RRC 重建 → 业务恢复。 ## 关键消息与字段速查 - 0xB889 MAC RACH Trigger：Rach Reason。 - 0xB88A MAC RACH Attempt：RACH Result（SUCCESS/ABORTED/FAILURE_MSG4_CT_TIMER_EXPIRED）、Msg1~Msg4。 - 0xB959 ML1 RLM Stats：Purpose（BEAM_FAILURE/RLF）、IS Filt/OOS Filt BLER。 - 0xB8AE MAC Skip UL TX：Drop Reason（TX_SUSPEND/CDRX_INACTIVE/TX_BLANKING）、Drop Chan Type。 - 0xB885 MAC DCI Info：上下行授权是否中断。 - 0xB860 / 0xB868 / 0xB873：PDCP/RLC 缓冲与 BSR 上报。 - 0xB823：服务小区 PCI 变化（切换/重建前后）。 ## 判定规则 - SR/BSR 待处理但 PUCCH 被 TX_SUSPEND 丢弃：MAC 层上行挂起，并非 RRC 配置缺失。 - DCI 完全中断且无 RACH 上行授权：网络侧不再调度，UE 无法上报。 - 波束失败恢复 RACH 连续失败或 ABORTED：触发 RLF，进入 RRC 重建。 - PDCP SN 冻结 + 缓冲持续增长：数据停摆，支持上行阻塞结论。 ## 输出要求 - 分阶段时间线：正常 → 劣化（波束失败）→ 挂起（无调度）→ 重建恢复。 - 明确每个阶段的关键字段证据与日志块号。 - 给出根因（波束失败/网络侧停止调度/其他）与置信度说明。 ## 注意事项 - TX_SUSPEND 抑制实际发送，SR/BSR 的触发逻辑仍可处于 pending，两者不矛盾。 - 区分波束失败恢复成功与最终 RLF：以 RACH 结果与服务小区变化为准。